                                                                                            Додаток до рішення виконкому
                                                                        Слов’янської міської ради 

від _03.04.2019_№ _683__
Правила устаткування та 

експлуатації пляжів на території Слов’янської міської ради 
1. Загальні положення
1.1. Правила устаткування та експлуатації пляжів на території Слов’янської міської ради (далі - Правила) розроблені відповідно до Водного Кодексу України,  Земельного Кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про курорти», Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” , Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2002 року № 264, Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом Міністерством внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р за № 566/30434, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р за N 457/19195, ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій території. 
1.2. Правила встановлюють вимоги і процедуру організації на узбережжі водойм міста Слов’янська  місць масового відпочинку з метою задоволення рекреаційних потреб населення, забезпечення безпеки їхнього життя і здоров'я в період курортного сезону.

1.3. Загальне водокористування на водних об’єктах, розташованих на території міської ради, для задоволення потреб громадян (купання, плавання на човнах) здійснюється безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду. Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.

Якщо водокористувачем або Слов’янською міською радою не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.
1.4. Місця масового відпочинку населення визначаються щорічно рішенням виконкому Слов’янської міської ради. Облік  місць масового відпочинку та місць любительського і спортивного  рибальства  ведеться Державною спеціалізованою аварійно-рятувальною   службою  на  водних  об'єктах у  журналах,  форма  і  порядок ведення яких затверджуються МНС. 
1.5. Правила устаткування та експлуатації пляжів передбачають: 

- характеристику пляжів, їх устаткування і благоустрій;
- вимоги безпеки до пляжів на водних об’єктах, в т.ч. безпека для дітей;
- порядок відкриття і функціонування пляжу, їх обстеження;

- порядок контролю за станом пляжів;

- відповідальність за порушення Правил.

1.6. У зазначених Правилах використовуються такі терміни:
- водний об’єкт – природний або створений штучно водний елемент довкілля (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт);

- використання водного об’єкта – процес використання води для відпочинку людей, організації пляжів, місць масового відпочинку людей, використання плавучих засобів, улаштування водних атракціонів, місць для занять видами спорту, фізкультурно-оздоровчих занять, пунктів аматорського і спортивного рибальства тощо;
- загальне водокористування - безкоштовне використання водних об'єктів для задоволення потреб населення (купання, плавання на прогулянкових і спортивних суднах, аматорське і спортивне рибальство);
- засоби розваг на воді - несамохідні розважальні пристрої на воді (банан, шайба, парашут та інші), що використовуються для розваг на воді методом буксирування маломірним (малим) судном;
- зона відповідальності рятувального поста - частина пляжу, на якій розміщено рятувальний пост, та прилеглого до нього водного об’єкта, де ведеться постійне зорове спостереження і забезпечується своєчасне виявлення людей, що зазнають лиха, та надання їм допомоги;
- зона дії рятувального поста - ділянка узбережжя та прилеглої до неї акваторії, на якій розміщений рятувальний пост і веде постійне зорове спостереження у своїй зоні відповідальності з метою своєчасного виявлення людей, які терплять лихо та надання їм допомоги;
- маломірні плавзасоби - маломірні плавзасоби довжиною менше 7 м для прогулянок і спортивні плавзасоби (моторні катери і човни, гребні човни тощо),  невеликі плавзасоби риболовецьких і інших організацій; деякі плавзасоби службово-допоміжного, транспортного і технічного флоту (рейдові, роз'їзні тощо) довжиною менше 7 м;
- місця масового відпочинку населення на воді – встановлені органами місцевого самоврядування конкретні ділянки з прилеглим водним простором, призначені для організованого відпочинку населення на прибережних захисних смугах водних об'єктів, та водні об'єкти, на яких розташовані засоби розваг і атракціони, а також місця для фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, аматорського і спортивного рибальства; 
- оздоровчі заклади - санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, турбази, дитячі табори та інше як сезонні, так і постійно діючі тощо;
- охорона життя людей на водних об'єктах - комплекс заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об'єктах під час відпочинку на воді, переправ через водні перешкоди, занять водними видами спорту, аматорської рибалки як улітку, так і взимку;
- плавець-рятувальник – особа, з якою власник водного об’єкта уклав строкову трудову угоду і яка в літній (купальний) сезон виконує обов’язки із запобігання загибелі людей на водних об’єктах, рятування та надання домедичної допомоги потерпілим на воді;
- пляж  - земельна ділянка берегової території, яка прилягає до водного об’єкта та призначена для масового відпочинку людей; 
- пункт медичної допомоги – спеціально обладнане приміщення на пляжі (тимчасова споруда, палатка), забезпечений усіма необхідними медикаментами для надання першої медичної допомоги, який обслуговується медичним працівником. Утримання медпункту здійснюється за рахунок організацій, які експлуатують пляжі на умовах оренди.
- паспорт на відкриття і функціонування пляжу - документ, що засвідчує придатність пляжу до експлуатації;
- рятувальний пост - структурний підрозділ підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що знаходиться у визначеному, обладнаному і оснащеному рятувальними засобами та іншим спеціальним спорядженням місці (пляжі); постійно, сезонно чи тимчасово вирішує завдання охорони життя людей у зоні відповідальності рятувального поста.

- рятувальні засоби - технічні засоби спеціального призначення (рятувальні шлюпки, плавучі прилади, рятувальні жилети або нагрудники, пляжні круги, рятувальні костюми - комбінезони, засоби зв'язку, техніка та інше спеціальне обладнання та спорядження), призначені для проведення пошуково-рятувальних робіт.

- рекреаційна послуга - послуга зі споживчими властивостями і собівартістю, що надається з метою задоволення потреб рекреантів;

- суб’єкти рекреаційної діяльності – юридичні та фізичні особи - підприємці, що надають рекреаційні послуги;
- обмеження діяльності в 100 - метрової зоні узбережжя - в межах 100 метрової зони від уріза води діють обмеження, визначені законодавством України. 

1.7.Правила обов'язкові для дотримання усіма суб’єктами господарювання, які експлуатують пляжі в межах міста Слов’янська, а також для юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з проектуванням і  будівництвом рекреаційних зон на водних об’єктах.
1.8. Суб’єкти господарювання, які використовують водойми з оздоровчою чи спортивною метою, а також, для відпочинку населення несуть персональну відповідальність за охорону життя людей в межах встановленої ділянки прибережно-захисної смуги і водної поверхні, обладнають і утримують рятувальні пости, забезпечують їх приміщенням і рятувальними засобами.
1.9. Періодом купального сезону у місті Слов’янськ вважається сезонний проміжок часу з 01 травня до 15 вересня  щороку.

1.10.Режим роботи пляжів у місті Слов’янську встановлюється з 8.00 до 21.00 години щоденно.
2. Характеристика пляжів, їх устаткування і благоустрій.
2.1. Річкові та озерні пляжі за ступенем придатності для організації сприятливих умов відпочинку поділяються:

- 1-й тип – пляж з шириною зони затоплення не більше ніж 150м;

- 2-й тип - пляж з шириною зони затоплення від 150м до 250м;

- 3-й тип – пляж, що потребує проведення робіт із захисту або намивання території з шириною зони затоплення від 250м до 500м;

- 4-й тип – пляж, що потребує проведення робіт із захисту або намивання території з шириною зони затоплення більше ніж 500м.

2.2. Під час вибору місця розташування земельної ділянки для будівництва та обслуговування споруд і території пляжу враховується наступне:

- розміщення пляжу має бути тільки у відведених місцях відповідно до затвердженої містобудівної документації;

- можливість забезпечення централізованого водопостачання й каналізування об’єкту;

- відстань земельної ділянки від місць скидання стічних вод;

- можливість виникнення несприятливих і небезпечних геологічних процесів (зсуви, провали тощо);

- розташування автостоянки за межами 100-метрової смуги вздовж водойми.
- відповідність якості води водного об'єкту та санітарного стану території вимогам ГОСТ 17.1.5.02-80; 
- наявність або можливість пристрою зручних і безпечних підходів до води;

- наявність під'їзних шляхів в зону рекреації;

- безпечний рельєф дна (відсутність ям, заростей, водних рослин, гострих каменів і ін.);

- сприятливий гідрологічний режим (відсутність вирів, течій більше 0,5 м/с, різких коливань рівня води).     

2.3. Зона рекреації повинна бути розміщена за межами санітарно-захисних зон промислових підприємств і з навітряної боку по відношенню до джерел забруднення навколишнього середовища і джерелами шуму.

2.4. На території пляжу повинні бути виділені: 

2.4.1. Функціональні зони:

- 40-60% - зона відпочинку (аерарій, солярій, тіньові навіси). Затінення окремих ділянок пляжу повинно забезпечуватися тіньовими навісами, парасольками, тентами з урахуванням користування останніми до 40% відпочиваючих на пляжі;

- 5-8% - зона обслуговування (гардеробні, будівля прокату,буфети, кіоски та ін.);     

 - 10% -  спортивна  зона  (майданчики для настільного тенісу, волейболу, бадмінтону, вишки для стрибків у воду, човнова станція і т.д.);


 - 20-40% - зона озеленення;     
 - 5-7% - дитячий сектор. Для дітей до 8-річного віку з ігровими спорудами (пісочниці, гойдалки та ін.);

 -  3-5% - пішохідні дороги.

2.4.2. Ландшафтні зони:

- акваторія;

- пляжна;  

- припляжна.
2.5. Обов’язковий перелік елементів благоустрою пляжів має включати: тверді види покриття проїзду, комбіновані види покриття доріжок, озеленення, питні фонтанчики, лави, урни, контейнери для збирання побутових відходів, обладнання пляжу (навіси від сонця, лежаки, кабінки для переодягання тощо), обладнання для паркування велосипедів.
2.6. Усі пляжі міста треба обладнувати пристроями, що забезпечують вільний доступ мало мобільних груп населення до зони відпочинку (пандуси, рельєфні доріжки зі зміненим покриттям для інвалідів з вадами зору, перила тощо). 
2.7. Площу території різного функціонального використання у припляжній, пляжній зонах і акваторії треба визначати з урахуванням показників ДБН 360-92. 
2.8. Усі стаціонарні та великогабаритні елементи благоустрою пляжів треба розміщати на території, прилеглій до пляжу. У пляжній зоні можливо розміщення переносного обладнання і пляжних меблів. У тих випадках, коли прилегла до пляжу зона відсутня або вона недостатня за площею для розміщення необхідного обладнання (3 та 4 типи пляжів), можливо встановлення нестаціонарних споруд та елементів благоустрою, які швидко знімаються або демонтуються.

2.9. Якщо на річкових пляжах ширина пляжної смуги перевищують 250 м, і усі стаціонарні споруди знаходяться на великій відстані від відпочиваючих, треба передбачати додаткове сезонне обслуговування у вигляді легких збірно-розбірних будівель, виїзних фургонів, лотків та встановлювати їх не далі ніж 100 м від лінії урізу води.

2.10. Гардероби, павільйони побутового обслуговування і прокату, кафе,інформаційні щити, покажчики треба розміщувати біля входів на пляж або у безпосередній близькості від основних транзитів прилеглої до пляжу зони з урахуванням вимог ст. 88, 89 Водного кодексу України.

2.11. Ділянки адміністративно - господарського двору треба розташовувати за межами прибережних захисних смуг водних об’єктів, на територіях, що не затоплюються, біля існуючих інженерних мереж, комунікацій та під’їздів до пляжу з урахуванням вимог ст. 88, 89 Водного кодексу України. Якщо пляж складається з декількох віддалених одна від одної ділянок, на кожній з них треба виділити окремі приміщення для обслуговуючого персоналу.

2.12. На пляжах повинні бути організовані медичні  пункти  та 
рятувальні станції. Рятувальні станції і медпункти треба розміщувати у межах пляжної та прилеглої до пляжу зон на підвищених ділянках, що забезпечують достатню видимість з будь-якої точки пляжу. Медпункти забезпечуються за рахунок організацій, що експлуатують пляжі. Медичні пункти повинні мати телефонний зв’язок.                                                                      
2.13. Тіньові навіси і кабіни для переодягнення треба встановлювати на межі пляжної та прилеглої до пляжу зон. На вузьких та витягнутих пляжах тіньові навіси встановлюють у один ряд. Тіньові навіси треба обладнувати лавами із спинками, а на пляжах, підвладних холодним північно-східним та північно-західним вітрам - вітрозахисними екранами.
2.14. Пляжі (у припляжній зоні) треба облаштувати громадськими вбиральнями та обладнанням для збирання та зберігання побутових відходів. Відстань від громадських вбиралень  до  місця  купання  має  бути  не менше ніж 50 м і не більше ніж 200 м. При влаштуванні туалетів повинно бути передбачено каналізування з відведенням стічних вод на очисні споруди. При відсутності каналізації, вбиральню необхідно облаштовувати водонепроникними вигребами.

2.15. Контейнери  для  зберігання  побутових   відходів   слід встановлювати на бетонованих майданчиках зі зручними під'їзними шляхами поза  межами  прибережної  захисної  смуги  річок і водойм та пляжної  зони  з  розрахунку  один контейнер  місткістю 1,1 куб.м на 2500 кв. м площі пляжу. Вивіз сміття слід здійснювати щодня до 8 годин ранку.
           2.16. На території припляжних зон мають бути встановлені душові установки. В душові установки повинна подаватися тільки питна вода. Розміри душових кабін приймають: 0,9 м х 0,9 м або 1 м х 1 м з висотою від 2 м до 2,1 м, з роздягальнею площею 0,45 м2 ; лійку треба розташовувати на висоті 2,3 м.
2.17. На території пляжу необхідно встановлювати фонтанчики  з підведенням   питної  води,  призначеної  для  споживання  людиною відповідно  до  вимог  санітарного  законодавства.  Відстань   між фонтанчиками   не   повинна   перевищувати   70   м.   Відведення використаних вод дозволяється в проточні водойми  на  відстані  не менше  100  м  за течією від межі пляжу.  Забороняється відведення  води з питних фонтанчиків у місця, не призначені для цього. 

2.18. Урни необхідно розташовувати на відстані 3-5 м від смуги зелених  насаджень і не менше ніж 10 м від урізу води. Відстань  між установленими урнами не повинна перевищувати 25 м. 
2.19. На пляжах мають бути встановлені спеціальні місця для паління.                                           
2.20. Відкриті   і   закриті   роздягальні,   павільйони   для роздягання,  гардероби  слід мити щодня із застосуванням мийних та дезінфекційних засобів,  дозволених до використання.  

2.21. Щорічно  на  пляж  необхідно  підсипати чистий пісок. 

2.22. Під час проведення купального сезону технічний персонал пляжу не менш як тричі протягом денної  роботи прибирає піщану зону від сміття, після закриття щодня проводить прибирання пляжу та прилеглої до пляжу території і вивозить зібрані побутові відходи. Протягом року забезпечується утримання території пляжу в задовільному стані. 

2.23. На піщаних  пляжах  після закінчення роботи пляжу щоденно необхідно  проводити рихлення поверхневого шару піску з видаленням зібраних відходів.  Після  рихлення  пісок  необхідно вирівнювати. 
            2.24. Об'єкти обслуговування населення,  що розташовуються на пляжах,  повинні  бути  забезпечені   централізованими   системами водопостачання    та    водовідведення.    У    разі   відсутності централізованих інженерних мереж  можливо  влаштовувати  систему водопостачання  для  кожного  окремого  об'єкта та локальні очисні споруди водовідведення і розміщувати їх  поза  межами  прибережної захисної смуги річок і водойм та пляжної зони. 

2.25. Поблизу припляжної зони має бути передбачено облаштування відкритих автостоянок особистого і громадського транспорту. Відкриті автостоянки місткістю до 30 автомашин повинні бути віддалені від меж зони рекреації на відстань не менше 50 м, місткістю до 100 автомашин - не менше 100 м. Санітарно-захисні розриви від зони рекреації до відкритих автостоянок по можливості мають бути озеленені.
2.26. На пляжах, не залежно від функціонального призначення, допускається будівництво виключно некапітальних споруд, які не суперечать основному напрямку використання пляжу. 

2.27. На пляжах  і припляжних зонах у встановленому порядку, допускається установка водних атракціонів, сезонних об'єктів торгівлі (продаж виключно фасованих продуктів та безалкогольних напоїв), спортивних майданчиків та місць короткочасного відпочинку.
2.28. Споруди, що встановлюються на пляжі, призначаються тільки для надання послуг пляжного та водного відпочинку чи громадського харчування, і не повинні мати ознаки капітальних споруд (стрічкових фундаментів, що спираються на ґрунти під пляжним матеріалом, підземні інженерні мережі, стіни з цементною кладкою, елементи утеплення, інше); конструктивно можуть бути тільки з елементів, що легко демонтуються, та призначених для сезонної експлуатації в теплий період року, з розташуванням їх на ділянці, площа якої займає до 50% території  пляжу. Споруди у вигляді басейнів, що встановлюються поверх пляжного матеріалу, на зимній період демонтуються тільки за виключною необхідністю.  

2.29. Усі пляжі мають бути радіофіковані з метою доведення необхідної інформації й організації роз’яснювальної роботи серед громадян стосовно заходів безпеки на воді. 
2.30. Відвідувачами лікувальних пляжів (зон кліматолікування) є відпочиваючі оздоровниць, що знаходяться на лікуванні. Відвідування даних зон кліматолікування іншими особами дозволяється на розсуд адміністрації лікувально-оздоровчого закладу.
Лікувальний пляж повинен бути обладнаний вивіскою «Зона кліматолікування» (назва санаторію, найменування експлуатуючої організації і телефон керівника).

На всіх лікувальних пляжах під медичним контролем на підставі матеріалів, затверджених оздоровчою установою, повинно проводитися дозування відпустки кліматичних процедур (сонячних, повітряних ванн, купань), а як і доведення цієї інформації до відома відпочивальників.

Керівники оздоровчих закладів забезпечують режим роботи зон кліматолікування, закріплених за оздоровчими закладами, відповідно до медичних вимог, що регулюють порядок використання таких територій.
2.31. На пляжах можуть надаватися платні послуги пляжного сервісу, які надаються населенню балансоутримувачами чи орендарями пляжів, а також, іншими суб’єктами рекреації.
До послуг пляжного сервісу відноситься: надання пляжного інвентарю (тапчани, шезлонги, пляжні парасольки і інше), прокат спортивного інвентарю для ігор (теніс, більярд, волейбол, човни, водні велосипеди і інше), спорудження тимчасових водних атракціонів, басейнів для малюків та інших розважальних пристроїв, які не перешкоджають купанню та відпочинку іншим громадянам.

2.32. Балансоутримувачі, орендарі пляжів, рекреаційних зон мають право надавати своє майно в тимчасове користування суб’єктам рекреації для надання платних рекреаційних послуг.
2.33. На пляжах на видному місці повинні бути встановлені інформаційні стенди, які містять наступну інформацію:

-  витяги з Правил;

- рекомендації для відпочиваючих громадян про порядок купання та прийняття сонячних ванн;

- таблиці із зазначенням температури води і повітря, напрямку і сили вітру, швидкості течії;

- карта пляжу, із зазначенням на ній об'єктів розміщення на пляжі, яскраво виділених меж території та акваторії пляжу, глибин і місць, заборонених і небезпечних для купання;

- прийоми саморятування;

- прийоми надання першої медичної допомоги потерпілим;

- номери телефонів адміністрації, рятувального поста, поліції, екстрених служб.

2.34. На всіх видах пляжів забороняється:

- смітити та  забруднювати водойму,

- голосно вмикати і слухати музику;

-  палити, крім спеціально відведених місць;       
- пошкоджувати та знищувати пляжний матеріал; 

- скидати дренажно-скидні та стічні води; 

- проводити ремонт і миття автомобілів; 

- проїзд  автотранспорту,  не пов'язаний з обслуговуванням цієї території, 
- прати білизну;

- купати тварин;

-розпивати спиртні напої і купатися в нетверезому стані;

- розводити багаття.
- купатися і стрибати в воду в місцях, позначених знаками заборони і написами: «Небезпечно!», «Купання заборонено!», «Пірнати (стрибати в воду) заборонено!»;

- організовувати у воді небезпечні ігри, пов'язані з пірнанням та захватом тих, хто купається;

- подавати помилкові сигнали тривоги;

- залишати без нагляду малолітніх дітей;

- використовувати для плавання автомобільні камери, дошки тощо; 

- запливати за огороджувальні знаки (буйки, буйкові доріжки);

- закопувати в пляжний матеріал скляні або інші небезпечні предмети,
- проваджувати господарську діяльність, яка може негативно впливати на екологічний баланс водойми і прибережно-захисної смуги.
2.35. Контроль якості води водних об'єктів проводиться за санітарними показникам:

-  щорічно не менше двох разів по всім показникам перед початком купального сезону на відстані 1 км вгору по течії від зони купання на водотоках і на відстані 0,1 км в обидва боки від неї на водоймах, а також в межах зони купання.     

- в період купального сезону не менше двох разів і не менш ніж у двох точках, обраних відповідно до характеру, протяжності і інтенсивності використання зони купання.     

Для встановлення числа лактозопозитивних кишкових паличок в 1 куб.дм при використанні водного об'єкта для купання в період купального сезону проби необхідно відбирати не менше чотирьох разів на місяць.  
2.36. Контроль за станом ґрунту (піску) в пляжній і припляжних зонах здійснюється органами санітарного надзору відповідно до санітарних вимог.
3. Вимоги безпеки до пляжів на водних об’єктах.
3.1. У місцях масового відпочинку людей на водних об’єктах, зокрема на пляжах, має бути:

3.1.1. позначено межу купання на акваторії буями оранжевого (червоного) кольору через кожні 25-30 м в межах 50 м від берега, що має бути з пологим спуском без уступів до глибини 1,5-1,75 м;

3.1.2. виділено ділянку акваторії не менше 10 % загальної площі акваторії, що має глибину не більше ніж 1,2 м та позначена поплавковою огорожею або буями оранжевого (червоного) кольору, для купання осіб, які не вміють плавати, дітей та інвалідів;

3.1.3. установлено по всій території через кожні 50-100 м на відстані не більше ніж 10 м від води стенди (стійки) з рятувальними засобами (рятувальні пляжні круги з 15-метровим плавучим лінем, кінці Александрова). На рятувальних пляжних кругах має бути нанесено назву об’єкта (пляжу) і напис «КИДАЙ ПОТОПАЮЧОМУ»;

3.1.4. розташовано спостережні вишки з рятувальними засобами (рятувальний пляжний круг з 15-метровим плавучим лінем, кінець Александрова, бінокль, мегафон) на відстані не більше ніж 10 м від води;

3.1.5. установлено щити з написами «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!» в місцях, заборонених для купання, а небезпечні місця акваторії позначено віхами або червоними буями з написом «НЕБЕЗПЕЧНО!».
 3.2. Щороку перед початком купального (курортного) сезону рекреаційні зони, відведені для купання, у період масового відпочинку людей мають бути обстежені й очищені від сторонніх предметів сертифікованими водолазними підрозділами аварійно-рятувальної служби
 3.3. Водолазне обстеження дна акваторії водного об’єкта проводиться в межах не менше 50 м від берега.
 3.4.Рятувальні пости можуть діяти сезонно. Пост розташовується в приміщенні літнього типу з вишкою та оглядовим майданчиком для спостережень. Зона обслуговування рятувального поста позначається жовто-червоними прапорами, які встановлюються на відстані 5 м від берега.

3.5. Рятувальний пост складається з групи підготовлених рятувальників, які виконують свої функції з охорони життя людей на воді в зоні відповідальності, у складі:

1) начальник поста – 1;

2) матрос-рятувальник або плавець-рятувальник – 2-3.

3.6. Плавці-рятувальники рятувальних постів проходять підготовку за спеціальною програмою курсів цільового призначення за напрямом «Плавець-рятувальник» на навчальній базі установ, підприємств, організацій відповідно до законодавства.
3.7. На пляжах мають бути передбачені заходи щодо забезпечення безпеки дітей на воді.         

3.8. Безпека дітей на водних об’єктах забезпечується правильним вибором і обладнанням місць купання, організацією і контролем за купанням, проведенням роз’яснювальної роботи серед дітей і дорослих щодо правил поведінки на воді.                          

3.9. Ділянка акваторії не менше 10% загальної площі акваторії з глибиною не більше ніж 1,2 м позначається поплавковою огорожею або буями помаранчевого (червоного) кольору для купання дітей та осіб, які не мають навичок плавання. 
3.10. Діти з дошкільних навчальних закладів на пляжі можуть купатися у супроводі вихователя та інструктора з плавання.  Група дітей для купання в природних водоймищах має складатися не більше ніж з 8-10 осіб.
Перед початком купання вихователь, який приводить групу дітей на водоймище для купання, зобов'язаний провести інструктаж з правил поведінки на воді і тільки після цього дозволити групі зайти у воду.

Вихователі, які відповідають за купання дітей, та інструктори з плавання зобов'язані безперервно стежити за порядком та безпекою дітей, які перебувають у воді. У разі виникнення будь-якої небезпечної ситуації у воді подається сигнал свистком про вихід дітей з води.

Під час купання дітей на території, що визначена як дитячий пляж, не допускається присутність сторонніх осіб і катання на маломірних/малих суднах.

Під час купання дітям не дозволяється:

1) підпливати до буїв;

2) організовувати у воді ігри, розваги, пов’язані з пірнанням та небезпекою для тих, хто перебуває поруч у воді;

3) подавати фальшиві сигнали тривоги.
Самостійне купання дітей до 12 років без нагляду батьків не дозволяється.
3.11. Використовувати веслові човни, моторні плавзасоби, водні велосипеди, водні мотоцикли у межах території громадських місць відпочинку на узбережжі дозволяється у спеціально відведених містах – з обов’язковою огорожею буями  жовтого кольору пляжної зони та зони купання.
4. Відкриття і функціонування пляжу

4.1. Підставою для початку експлуатації пляжів є Паспорт на відкриття і функціонування пляжу, який підписується міським головою. Бланк Паспорту на відкриття і функціонування пляжу надається відділом екології та природних ресурсів Слов’янської  міської ради безкоштовно (додаток 5).

Паспорт пляжу складається з наступних документів:
- паспорту підводної частини акваторії пляжу (водного об’єкта) 
(додаток 1);

- акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу (водного об’єкта) (додаток 2);

- карта виміру глибин дна акваторії пляжу (водного об’єкта);

- акт про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу (водного об’єкту) (додаток 3);

- схема спостереження за акваторією пляжу;

- табель оснащення рятувального поста;

- протоколу досліджень води у водному об’єкті;

-протоколу досліджень ґрунту (санітарно-хімічні, санітарно-мікробіологічні);

-  протоколу досліджень питної води;

-  договору на вивезення побутових відходів ( при необхідності - рідких відходів);

- договору на централізоване водопостачання (при наявності і на каналізування);

-   посвідчення плавців-рятувальників (копії);

- договору на постійне та обов’язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою;  
- правовстановлюючі документи на користування земельною ділянкою пляжу (копію);

- лист погодження з відповідними службами: органом Держпродспоживслужби України, органом ДСНС України, відділом екології та природних ресурсів Слов’янської міської ради, управлінням житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради (додаток 4).
4.2.Для відкриття пляжу суб’єкту господарювання необхідно звернутися до Слов’янської  міської ради  зі зверненням та відповідними документами щодо затвердження Паспорта на відкриття і функціонування пляжу.
4.3.Міська комплексна комісія Слов’янської міської ради з обстеження місць масового відпочинку населення, яка затверджується рішенням виконкому міської ради, протягом 10 днів розглядає надані документи та проводить обстеження готовності пляжу до відкриття та функціонування.  За результатами розгляду документів та обстеження території пляжу, складається акт з приписом і термінами виконання виявлених порушень. Комісія надає висновки та  рекомендації  міському голові про доцільність підписання Паспорту або мотивовану відмову в його підписанні.
4.4. Паспорт на відкриття та функціонування пляжу не затверджується у випадках:

- Паспорт не узгоджений посадовою особою, погодження якою є обов’язковим;

- не надані документи до Паспорту в повному обсязі;

- на момент перевірки пляжу комісією стан його підготовки до курортно-пляжного сезону не відповідав вимогам Правил.
4.5. Забороняється відкриття і експлуатація місць масового відпочинку (зон кліматолікування та пляжів) без оформленого Паспорту пляжу, без обстеження і очистки акваторій пляжів, без наявності розгорнутого рятувального поста, укомплектованого підготовленим персоналом і оснащеного необхідним рятувальним майном.

4.6. Забороняється на території пляжів самовільно розташовувати об’єкти та устаткування.

4.7. Суб’єкти господарювання усіх форм власності повинні забезпечити населенню вільний та безкоштовний доступ на пляжну територію.
4.8. Джерелом фінансування робіт з утримання орендованих ділянок пляжу є власні кошти орендаря, пляжі комунальних установ утримуються за рахунок власних коштів і коштів міського бюджету.
5. Порядок забезпечення контролю за станом пляжів міста Слов’янська.
5.1. Контроль за станом пляжів міста Слов’янська спрямований на   забезпечення   дотримання  всіма  органами  державної  влади, органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами, організаціями  незалежно від форм власності та підпорядкування,  а також  громадянами,  у  тому  числі  іноземцями  та  особами   без громадянства,  вимог цих Правил  та інших нормативно-правових актів. 

5.2. Самоврядний контроль    за  станом  пляжів здійснюється уповноваженим органом Слов’янської міської ради шляхом: 

5.2.1. проведення обстеження території; 

5.2.2.розгляду звернень  підприємств,  установ,  організацій  та громадян; 

5.2.3. подання позовів до суду про відшкодування шкоди,  завданої об'єктам благоустрою  внаслідок  порушення законодавства з питань благоустрою  населених  пунктів,  Правил  устаткування та експлуатації пляжів.
5.3. Міська комплексна комісія Слов’янської міської ради з обстеження місць масового відпочинку населення: 
5.3.1 проводить  перевірки, надає приписи, складає  протоколи  про  адміністративні правопорушення законодавства України;

5.3.2. здійснює інші повноваження відповідно до закону. 





6. Відповідальність за порушення Правил
6.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Слов’янської міської ради.
У разі невиконання або порушення суб’єктами господарювання, передбачених Правилами вимог та обов’язків, Слов’янська міська рада  передає матеріали про невиконання або порушення до відповідних органів державної виконавчої влади, прокуратури, порушує питання про призупинення дії Паспорту.
6.2. Суб’єкт господарювання має право на відшкодування винною особою витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил. 

6.3. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. 

6.4. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою пляжу, винний суб’єкт господарювання чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем (орендарем) перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.5. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

6.6. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди в повному обсязі, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.



6.7. Підприємства, установи і організації, фізичні особи – підприємці, за якими закріплені, у тому числі і на умовах оренди, міські пляжі, несуть відповідальність за порушення цих Правил, а керівники і персональну відповідальність за безпеку життя і здоров'я відпочиваючих, а також за погіршення рекреаційних властивостей пляжів і суміжних прибережних території, відповідно до чинного законодавства.
Додаток 1

до Правил устаткування та експлуатації пляжів
 на території Слов’янської міської ради
(складається у двох примірниках) 
ПАСПОРТ 

підводної частини акваторії пляжу (водного об’єкта)
____________________________________________________________________,

(найменування пляжу)
що належить

____________________________________________________________________
(балансоутримувач, орендар пляжу)
1. Місцезнаходження пляжу  ___________________________________________

____________________________________________________________________

2. Характер ґрунту дна акваторії ________________________________________

____________________________________________________________________

3. Рельєф дна акваторії ________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Наявність перешкод, що становлять небезпеку при купанні  _______________

____________________________________________________________________

5. Характеристика течії в районі пляжу __________________________________

____________________________________________________________________

6. Наявність місць, визначених для купання дітей, інвалідів  ________________

____________________________________________________________________

7. Наявність знаків, що визначають межі акваторії пляжу  ___________________

____________________________________________________________________

8. Наявність рятувального поста ________________________________________

____________________________________________________________________

9. Усунення перешкод, що становили небезпеку при купанні   _______________

____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
	Балансоутримувач (орендар) пляжу

_________ ____________________
    (підпис)           (ініціали, прізвище)
	Керівник аварійно-рятувальної служби, водолазний підрозділ якого здійснював обстеження дна акваторії пляжу (водного об’єкта)

_________ __________________

   (підпис)       (ініціали, прізвище) 


____  ___________ 20___ року 
         ____  __________ 20___ року 
Додаток 2

до Правил устаткування та експлуатації пляжів
 на території Слов’янської міської ради

(складається у двох примірниках) 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник, відповідальний за 

експлуатацію пляжу

_________________________ 
                              (прізвище, ініціали)

Акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу 

(водного об’єкта) ______________________________
___   ____________ 20 ___ р. 




_________

                                                                                                        (місце складання)                                                     
Акт складено представником балансоутримувача (орендаря) пляжу в особі ______________________,

з одного боку, та керівником водолазної групи, що проводила обстеження, в особі __________________________________________, з іншого боку, у тому, що водолазна група у складі____________________________________________

____________________________________________________________________

___   __________ 20 ___ р. провела такі роботи: 

1. Обстежила дно акваторії пляжу _____________________________ розміром ______ × ____ м, загальною площею __________ кв. метрів.

2. Провела заміри глибин акваторії пляжу за поперечним профілем, зазначеним на карті (додаток 1).

3. Склала план вищеназваного пляжу із замірами глибин дна його акваторії та зазначенням предметів, що становлять небезпеку під час купання (додаток 2).

4. Провела усунення перешкод з дна акваторії пляжу і видала акт про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу
____________________________________________________________________

Роботи прийнято представником власника пляжу з оцінкою
____________________________________________________________________
	Представник балансоутримувача (орендаря) пляжу

________     _________________

  (підпис)           (прізвище, ініціали)
	Керівник аварійно-рятувальної служби, водолазний підрозділ якого здійснював обстеження дна акваторії пляжу (водного об’єкта)
________    _______________________ 

  (підпис)                  (прізвище, ініціали)


Додаток 3

до Правил устаткування та експлуатації пляжів
 на території Слов’янської міської ради
(складається у двох примірниках) 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник, відповідальний за 

експлуатацію пляжу

_________________________
                 (ініціали, прізвище)
Акт про усунення небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу 

(водного об’єкта)____________________
_____  ____________ 20 ___ р.




__________ 








             
(місце складання)
Акт складено представником власника пляжу в особі ______________________,

з одного боку, та керівником водолазної групи, що проводила обстеження, в особі __________________________________________, з іншого боку, про те, що водолазна група у складі

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ _____  ___________ 20___ р. у процесі виконання водолазного обстеження дна акваторії пляжу виявила предмети, що становлять небезпеку під час купання, а саме: 

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________

Зазначені предмети вилучені водолазами з дна водойми на берег.

	Представник балансоутримувача (орендаря) пляжу

________     _________________

  (підпис)           (прізвище, ініціали)
	Керівник аварійно-рятувальної служби, водолазний підрозділ якого здійснював обстеження дна акваторії пляжу (водного об’єкта)
________    _______________________ 

  (підпис)                  (прізвище, ініціали)


Додаток 4

до Правил устаткування та експлуатації пляжів
 на території Слов’янської міської ради
(складається у двох примірниках) 
ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

	Назва
	Посада
	Ф.І.Б.
	Підпис,

печатка
	Дата



	Слов’янське управління Держпродспоживслужби у Донецькій області
	
	
	
	

	Представник ДСНС України


	
	
	
	

	Відділ екології та природних ресурсів Слов’янської міської ради
	
	
	
	

	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради
	
	
	
	


Додаток 5

до Правил устаткування та експлуатації пляжів
 на території Слов’янської міської ради

(складається у двох примірниках) 
ПАСПОРТ 

НА ВІДКРИТТЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛЯЖУ

1. Найменування пляжу__________________________________________

2. Форма власності        _________________________________________

3. Балансоутримувач (орендатор) пляжу___________________________

____________________________________________________________

4. Місцезнаходження пляжу _____________________________________

5. Площа пляжу (берегової частини/акваторії)_______________________

____________________________________________________________

6. Готовність пляжу:

6.1. Берегова частина ________________________________________

6.2. Акваторія ______________________________________________

6.3. Підводна частина ________________________________________

Міський голова                                                                            В.М. Лях

М.П.
