                                                                                    Додаток 1
                                                                        до рішення міської ради
                      від__________№__________
1.  Внести зміни до розділу 3.5 Плану дій сталого енергетичного розвитку  м.Слов’янська до 2020 року, виклавши його в новій редакції:
3.5. ФОРМУВАННЯ БАЗОВОГО КАДАСТРУ ВИКИДІВ

Основні параметри базового кадастру викидів:

	Базовий рік
	2011

	Тип
	БКВ

	Шаблон
	SEAP

	Рік подачі
	2020

	Жителів у базовому році
	135900

	Викиди тСО2 у Базовому році
	351 226,50


Базовий кадастр викидів у відповідності до правил передбачених методикою Єврокомісії наведено у таблицях 3.8.-3.10.

Таблиця 3.8

Загальне споживання енергії, МВт*год

	Сектор
	ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт*год.]

	
	Електроенергія
	Теплоенергія/ холод
	Викопне паливо
	ЗАГАЛОМ

	
	
	
	Природний газ
	Зріджений газ
	Дизель
	Бензин
	

	БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА

	Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти
	15510,68
	51138,26
	5219,47
	
	
	
	71868,41

	Вуличне освітлення
	750,00
	
	
	
	
	
	750,00

	Третинний сектор
	9723,55
	11743,89
	31383,19
	
	
	
	52850,63

	Житлові будівлі
	140028,83
	214460,94
	625568,09
	
	
	
	980057,86

	Всього
	166013,06
	277343,09
	662170,75
	0,00
	0,00
	0,00
	1105526,90

	ТРАНСПОРТ

	Комунальний транспорт
	
	
	
	1171,16
	831,10
	457,59
	2459,85

	Пасажирський транспорт
	1661,00
	
	
	8060,10
	2269,41
	
	11990,51

	Приватний транспорт
	
	
	
	31074,71
	20650,15
	76557,45
	128282,31

	Всього
	1661,00
	0,00
	0,00
	40305,97
	23750,66
	77015,04
	142732,67

	Разом
	167674,06
	277343,09
	662170,75
	40305,97
	23750,66
	77015,04
	1248259,57


Таблиця 3.9

Витрати енергоносіїв на виробництво теплової енергії
	Теплоенергія/холод місцевого виробництва
	Кількість виробленого

тепла/холоду [МВт*год.]
	Витрати енергоносіїв [МВт*год.]
	Викиди СО2

	
	Теплоенергія/

холод з

відновлюваних джерел
	Теплоенергія/ 

холод з

не відновлюваних джерел
	Викопне паливо
	Інше
	Викопне паливо

	
	
	
	Природний газ
	
	

	Районні котельні
	0,00
	322962,08
	406364,23
	10208,28
	88588,25

	Всього
	0,00
	322962,08
	406364,23
	10208,28
	88588,25


Таблиця 3.10

Базовий кадастр викидів

	Сектор
	Базовий кадастр викидів [тони СО2.]

	
	Електроенергія
	Теплоенергія/ холод
	Викопне паливо
	ЗАГАЛОМ

	
	
	
	Природний газ
	Зріджений газ
	Дизель
	Бензин
	

	БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА

	Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти
	9880,30
	14011,88
	1054,33
	
	
	
	24946,52

	Вуличне освітлення
	477,75
	
	
	
	
	
	477,75

	Третинний сектор
	6193,90
	3217,83
	6339,40
	
	
	
	15751,13

	Житлові будівлі
	89198,36
	58762,30
	126364,75
	
	
	
	274325,42

	Всього
	105750,32
	75992,01
	133758,49
	0,00
	0,00
	0,00
	315500,82

	ТРАНСПОРТ

	Комунальний транспорт
	
	
	
	265,85
	221,90
	113,94
	601,70

	Пасажирський транспорт
	1058,06
	
	
	1829,64
	866,91
	
	3493,63

	Приватний транспорт
	
	
	
	7053,96
	5513,59
	19062,81
	31630,35

	Всього
	1058,06
	0,00
	0,00
	9149,46
	6602,41
	19176,74
	35725,68

	Разом
	106808,38
	75992,01
	133758,49
	9149,46
	6602,41
	19176,74
	351226,50


2.  Внести зміни до розділу 4.2 Плану дій сталого енергетичного розвитку  м. Слов’янська до 2020 року, виклавши його в новій редакції:
Таблиця 4.2

Основні заходи ПДСЕР
	№ з/п
	Назва проекту/заходу
	Зміст заходу
	Джерела фінансування
	Часові рамки
	Загальна вартість реалізації, (тис. грн)
	Очікувана економія енергії, МВт-год/рік
	Виробництво відновлювальної енергії,  МВт-год/рік
	Скорочення викидів СО2 (т/рік)

	
	
	
	
	Дата початку
	Дата завершення
	
	
	
	

	
	1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти
	
	
	
	178 834,03
	16 368,51
	1 715,74
	6 993,43

	
	1.1 Муніципальні будівлі
	
	
	
	110 275,58
	13 099,12
	834,50
	4 349,48

	1.1.1
	Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях
	Удосконалення системи енергоменеджменту, встановлення лімітів споживання ПЕР, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу
	Кошти місцевого бюджету
	2016
	2020
	535,5
	3 291,17
	0,00
	987,35

	1.1.2
	Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 1)
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі
	Кошти комунальних підприємств; кошти місцевих бюджетів;
	2012
	2015
	111,57
	231
	0,00
	147,147

	1.1.3
	Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 2)
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі
	Кошти комунальних підприємств; кошти місцевих бюджетів; кредитні кошти (НЕФКО)
	2016
	2020
	295,6
	285,6
	0,00
	181,9272

	1.1.4
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 1)
	Заміна  вікон на енергозберігаючі, заміна зношених дверей на сучасні енергозберігаючі, поліпшення теплозахисних властивостей будівлі (утеплення горищ, стелі, тамбурів)
	Кошти місцевих бюджетів; інші джерела (інвестиції, кредити тощо);
	2012
	2015
	10 750,00
	710,48
	0,00
	213,144

	1.1.5
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери
	Встановлення індивідуальної системи опалення
	Кошти місцевого бюджету
	2014
	2019
	215
	89,55
	0,00
	26,865

	1.1.6
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 2)
	Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення,
	Кошти місцевих бюджетів; кредитні кошти (НЕФКО)
	2016
	2018
	11 581,02
	1 059,33
	0,00
	315,97

	1.1.7
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 3)
	Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення,
	Кошти місцевих бюджетів; кредитні кошти МФО
	2017
	2020
	27 532,00
	1 665,00
	0,00
	496,63

	1.1.8
	Комплексна термомодернізація обраних закладів
	Встановлення балансувальної апаратури та відновлення теплоізоляції трубопроводів, промивка системи опалення, встановлення ІТП, встановлення тепловідбивних екранів між зовнішніми стінами приміщень та радіаторами, заміна вікон та зовнішніх дверей на металопластикові, утеплення фасаду, даху, цоколю, встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією
	Кошти місцевих бюджетів; кредитні кошти
	2018
	2020
	55 064,00
	5 766,99
	0,00
	1 730,10

	1.1.9
	Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях
	Використання теплового насосу для опалення приміщення  будівлі бюджетної сфери
	Кошти місцевих бюджетів; грантові кошти
	2019
	2020
	2 766,67
	
	623,4
	187,02

	1.1.10
	Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях
	Встановлення геліосистеми (пілотний проект) для підігріву гарячої води у ДНЗ
	Кошти місцевих бюджетів; грантові кошти
	2018
	2020
	1 424,22
	
	211,1
	63,33

	
	1.2 Муніципальні обладнання/об'єкти
	
	
	
	64 775,30
	2 835,39
	881,24
	2 367,49

	1.2.1
	Вдосконалення системи енергоменеджменту  ВО "Слов'янськтепло-мережа"  ОКП "Донецьктеплокомуненерго"
	Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення
	Кошти підприємств
	2017
	2020
	508,4
	152,70
	0,00
	97,2699

	1.2.2
	Вдосконалення системи енергоменеджменту  ВО "Слов'янськтепло-мережа"  ОКП "Донецьктеплокомуненерго"
	Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення
	Кошти підприємств
	2017
	2020
	254,2
	163,18
	0,00
	103,94566

	1.2.3
	Реконструкція системи теплопостачання
	Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб з пінополіуретановим покриттям
	Кошти підприємств, кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів;
	2012
	2015
	13 568,00
	856,75
	0,00
	545,74975

	1.2.4
	Модернізація системи теплопостачання
	Реконструкція котелень з встановленням  перетворювачів  частоти на двигунах насосів, димососів
	Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів;
	2012
	2015
	481,2
	252
	0,00
	160,524

	1.2.5
	Використання енергоефективного обладнання
	Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 2-х водопровідних насосних станцій, 9-ти підвищувальних насосних станцій, водозабору
	Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, кредитні ресурси
	2012
	2012
	7 024,40
	174
	0,00
	110,838

	1.2.6
	Використання енергоефективного обладнання
	Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 15-ти каналізаційних  насосних станцій, каналізаційних очисних споруд
	Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, кредитні ресурси
	2012
	2013
	10 904,30
	189
	0,00
	120,393

	1.2.7
	Зменшення непродуктивних втрат
	Реконструкція водопровідних мереж з метою зменшення витоків
	Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, кредитні ресурси
	2017
	2020
	23 568,00
	956,76
	0,00
	609,45612

	1.2.8
	Використання енергоефективного освітлення виробничих приміщень
	Переведення  освітлення на енергозберігаючі лампи
	Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів;
	2015
	2016
	4,8
	10
	0,00
	6,37

	1.2.9
	Використання альтернативних видів палива
	Заміна газового автономного опалення на очисних спорудахта опалення в адмінбудівлі  з використанням котлів на твердому паливі
	Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів;
	2016
	2017
	6 922,00
	
	498,84
	317,76108

	1.2.10
	Використання альтернативних видів енергії
	Реконструкція котельні № 39 з установкою котла та 3 теплових насосів для подачі гарячої води
	Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, кредитні ресурси
	2015
	2016
	340
	
	382,4
	243,5888

	1.2.11
	Покращення роботи обладнання
	Проектування резервного вводу електропостачання котельні
	Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів;
	2016
	2017
	1 200,00
	81
	0,00
	51,597

	
	1.3. Муніципальне громадське освітлення
	
	
	4 035,00
	3 783,15
	434,00
	0,00
	276,46

	1.3.1
	Реконструкція зовнішнього освітлення
	Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення
	Кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів;
	2012
	2015
	1 150,00
	122
	0,00
	77,714

	1.3.2
	Реконструкція зовнішнього освітлення
	Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення
	Кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; кредитні  кошти (Нефко)
	2016
	2020
	2 633,15
	312
	0,00
	198,744

	
	2.Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування).
	
	
	
	77 839,02
	9 943,54
	0,00
	5 210,63

	2.1
	Покращення роботи обладнання
	Запровадження заходів з енергоефективної експлуатації будівель та обладнання;
	Кошти приватних підприємств
	2016
	2020
	7 260,00
	520,00
	0,00
	331,24

	2.2
	Запровадження енергоефективного освітлення
	Заміна електричних ламп на енергозберігаючі та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору;
	Кошти приватних підприємств
	2016
	2020
	854,5
	709,00
	0,00
	451,63

	2.3
	Використання енергоефективного технологічного обладнання.
	Заміна наявного технологічного обладнання на більш енергоефективне
	Кошти приватних підприємств
	2016
	2020
	61 524,00
	5 381,00
	0,00
	3 427,70

	2.4
	Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору
	Заходи, спрямовані на економію теплової енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньо-будинкових систем опалення та усуненням теплових втрат у неопалювальних приміщеннях;
	Кошти приватних підприємств
	2016
	2020
	1 200,08
	1 000,06
	0,00
	300,02

	2.5
	Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору
	Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій у будинках третинного сектору;
	Кошти приватних підприємств
	2016
	2020
	7 000,44
	2 333,48
	0,00
	700,04

	
	3. Житлові будівлі
	
	
	
	245 784,84
	196 328,23
	0,00
	59 837,24

	3.1
	Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи
	Встановлення лічильників обліку, інформаційні кампанії, впровадження маловитратних заходів
	Кошти мешканців, кошти місцевих бюджетів; кредитні кошти
	2017
	2020
	3 600,42
	18 259,50
	0,00
	6 390,83

	3.2
	Стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітках та у власних оселях мешканців будинків
	Кошти мешканців
	2016
	2020
	9 213,43
	11 056,12
	0,00
	7 042,75

	3.3
	Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 1)
	Утеплення  фасадів  житлових  будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження   приладів обліку   теплової енергії та електроенергії, заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб)
	кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; кошти мешканців
	2012
	2015
	8 744,50
	18 266,13
	0,00
	5 297,18

	3.4
	Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 2)
	Утеплення  фасадів  житлових  будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження   приладів обліку   теплової енергії та електроенергії, Заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб)
	кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; кошти мешканців
	2016
	2020
	66 955,65
	47 197,59
	0,00
	13 687,30

	3.5
	Стимулювання мешканців до реалізації енергоефективних заходів
	Утеплення  фасадів  житлових  будинків, заміна вікон та вхідних дверей на енергоефективні, реконструкція  внутрішньобудинкових мереж опалення, заміна котлів
	кошти мешканців, кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; кошти кредитних установ
	2017
	2020
	76 572,81
	49 540,45
	0,00
	12 336,73

	3.6
	Комплексна реконструкція теплового району
	Реконструкція системи теплопостачання споживачів з встановленням індивідуальних теплових пунктів Котельня м-ну Лісной
	кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів;
	2012
	2015
	16 200,00
	6 176,20
	0,00
	1 791,10

	3.7
	Комплексна термомодернізація пілотних житлових будівель (ОСББ)
	Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, гідравлічне балансування системи, заміна вікон на сходових клітках, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж
	кошти державного бюджтету; кошти місцевих бюджетів; кошти мешканців, кредитні  кошти
	2018
	2020
	64 498,03
	45 832,24
	0,00
	13 291,35

	
	4. Транспорт
	
	
	
	1 247 547,84
	29 544,64
	0,00
	7 405,45

	4.1
	Впровадження енергоефективних заходів на підприємстві
	Реконструкція системи опалення, заміна і утеплення вікон та дверей, заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи
	Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів;
	2012
	2015
	3 300,00
	43,16
	0,00
	13,81

	4.2
	Оптимізація схем руху міського транспорту
	Розроблення нової схеми руху громадського транспорту, переведення транспорту на зріджений газ
	Кошти підприємств
	2015
	2020
	2 347,84
	264,58
	0,00
	63,4992

	4.3
	Технічне переоснащення парку комунального транспорту
	Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ
	Кошти підприємств
	2019
	2026
	98 000,00
	491,97
	0,00
	120,34

	4.4
	Підвищення ефективності роботи тролейбусів
	Розроблення нової схеми руху, покращення технічного стану тролейбусів та тягових підстанцій, закупівля електробусів
	Кошти підприємств
	2017
	2025
	110 000,00
	332,20
	0,00
	211,61

	4.5
	Підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту
	Розроблення нової схеми руху, оновлення парку автобусів, перехід транспорту на більш ефективні види палива
	Кошти підприємств
	2017
	2026
	125 600,00
	1 032,95
	0,00
	243,56

	4.6
	Використання велотранспорту
	Формування веломережі, розвиток велопарковок, заохочення до здорового способу життя
	Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів;
	2021
	2025
	6 800,00
	428,20
	0,00
	107,18

	4.7
	Використання гібридних та електромобілів
	Перехід транспорту комунальних підприємств, громадського транспорту та автопарку міської ради на гібридні та електромобілі
	Кошти мешканців
	2023
	2030
	1 500,00
	12,30
	0,00
	3,08

	4.8
	Технічне переоснащення парку приватного транспорту
	Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ
	Кошти мешканців
	2020
	2030
	900 000,00
	26 939,29
	0,00
	6 642,37


